项目编号：2026ZD1614300

建设方案

项目名称：石化装置运行性能智能评估模型与自主优化软件研发及验证

项目牵头单位（盖章）： 浙江中智达科技有限公司

项目负责人（签字）：  苏宏业

所属专项： 智能制造系统和机器人国家科技重大专项

执行期限： 2026年3月至2029年2月

考核时间： 2026年7月

目录

1  建设背景与必要性（建设目标的必要性与重大专项相关性）	1

1.1 现状与痛点	1

1.1.1 运行优化策略与物理约束知识的标准化积累不足	1

1.1.2 运行优化垂域模型的机理约束与专业工具协同能力不足	2

1.1.3 运行优化智能体的多工具协同与推理校验机制尚不完善	2

1.2 建设目标的必要性与重大专项相关性（与重大专项任务/指标对应关系条目化列出）	3

1.2.1 建设目标必要性	3

1.2.2 重大专项相关性	5

2 最终交付物清单	7

3  实现方式与技术路径	9

3.1 交付物的组成	9

3.1.1  石化装置运行优化与控制的策略库	9

3.1.2  石化装置运行优化垂域模型	13

3.1.3  石化装置运行优化智能体	17

3.2 实施步骤：（从规划设计到落地实施步骤，确保技术可落地、可验证）	23

3.2.1 石化装置运行优化与控制的策略库	23

3.2.2 石化装置运行优化垂域模型	25

3.2.3 石化装置运行优化智能体	26

3.3 与同类方案对比（突出区别，明确创新性、先进性）	27

4  交付物功能及性能指标	29

4.1交付物的实现功能	29

4.2 交付物达成性能指标（对应考核方案中的各个指标，要求全部指标可量化）	29

1  建设背景与必要性（建设目标的必要性与重大专项相关性）

1.1 现状与痛点

我国石化产业规模大，连续生产装置的运行优化需要综合考虑产品质量、生产负荷、能源消耗、设备状态和安全边界等多方面因素。重大专项总体上需要形成从多源数据感知、运行性能评估到优化决策、系统集成和工程验证的技术链条。课题三处于其中的优化决策环节，承接前序形成的运行数据和性能评估结果，并为后续系统集成和装置验证提供候选优化策略。对照这一任务定位，当前主要存在以下三方面问题。

## 1.1.1 运行优化策略与物理约束知识的标准化积累不足

石化装置运行优化所需的信息来源较为广泛，包括DCS运行数据、化验数据、操作规程、工艺卡片、运行台账、报警与联锁信息以及专家经验等。不同来源的信息在数据格式、时间尺度、位号命名、计量单位和版本管理等方面存在差异。部分现场数据还可能受到测量偏差、数据缺失、时序不一致和工况切换等因素影响，需要经过必要的校核和整理后，才能用于策略提取和模型训练。

与此同时，开停工、负荷切换、原料性质变化、催化剂性能变化和设备性能衰退等相对少见工况的有效样本较为有限。操作人员在长期生产中形成的多目标权衡和异常处置经验，部分分散在操作规程、运行记录和人员经验中；物料衡算、能量守恒、设备操作范围和产品质量要求等约束，也分布在不同资料和业务系统中。其适用对象、触发条件、来源版本和审核状态尚未形成统一管理，不利于优化策略的积累、检索、复用和校验。

现有研究已在过程数据管理、机理建模、操作行为挖掘、知识表示和仿真样本生成等方面形成一定基础，但相关方法多面向单一数据源、局部环节或特定装置任务。对于如何围绕运行优化，将装置状态、操作动作、反馈结果、专家经验和物理约束组织为相互关联的知识资源，仍需进一步研究。

特别是面向策略生成和调用时，策略的适用对象、触发条件、优化目标、操作变量、约束条件、评价方式和停止条件等要素尚缺少统一表达，策略来源、验证状态和版本变化也需要进行追溯管理。因此，有必要形成结构化、可追溯、可更新的运行优化策略与物理约束知识体系，为垂域模型训练、策略检索和智能体约束校验提供统一基础。

1.1.2 运行优化垂域模型的机理约束与专业工具协同能力不足

流程模拟、实时优化、先进过程控制和数据驱动模型等工具，已分别应用于石化装置的工况分析、优化计算和过程控制。不同工具具有各自的应用对象、输入条件和输出形式，通常需要围绕具体装置进行配置和适配，工具之间的统一调用和结果反馈机制仍需完善。

通用大语言模型具备文本理解、知识组织和任务规划能力，但其自身缺少对物料衡算、能量守恒、设备边界和安全操作窗口等约束的显式表达与确定性校验机制。缺少具体工况和专业工具支撑时，模型生成的建议可能停留在“提高”“降低”或“适当调整”等方向性描述，具体设定值、调整量和可行范围仍需由优化算法或专业软件计算，并经过物理约束和操作规则校验。因此，单一语言模型难以独立完成从工况理解、数值计算到策略校核的全过程。

目前，知识检索、机理约束、模型训练和工具调用等方法已得到不同程度的研究，但面向石化装置运行优化，仍需进一步解决确定性机理知识与概率生成模型如何协同、专业工具功能边界如何识别、工具输入输出如何准确转换，以及工具反馈如何用于策略修正等问题。

此外，不同装置及同一装置不同运行周期的设备性能、操作边界和优化目标可能发生变化，固定模型难以完全适应持续变化的生产条件。因此，需要研究融合工艺机理、策略知识和专业工具调用能力的运行优化垂域模型，使模型主要承担工况理解、任务规划和工具选择，由优化算法及专业工具完成数值计算，再依据计算结果和约束校验反馈修正候选策略，形成较为完整的策略生成与校核路径。

1.1.3 运行优化智能体的多工具协同与推理校验机制尚不完善

生产计划、排产调度、装置运行优化和现场控制分别具有不同的业务对象、时间尺度、数据结构和操作权限。现有优化应用通常围绕特定装置或局部任务建设，跨系统协同较多依赖人工操作或软件定制接口，尚缺少能够根据具体任务统一组织数据查询、策略检索、机理计算、优化求解和约束校验的协同工作方案。

运行优化模型生成的文本建议，也不能未经处理直接作为现场控制指令。在进入后续执行环节前，需要完成任务分解、参数量化、物理约束校验、操作规则校验、人工审批和接口转换。对于包含多个工具调用环节的长链任务，还需要记录任务状态、输入数据、工具版本、计算结果和策略修改过程。当中间结果不满足约束或工况发生变化时，应能够返回相关步骤重新计算和调整。现有应用在上述过程的统一编排、结构化记录和结果追溯方面仍需完善。

工具调用型智能体和工作流编排技术为复杂任务处理提供了基础，但石化装置运行优化具有工况连续变化、优化目标较多、约束条件严格等特点，对工具功能边界理解、动态任务规划、受控动作空间、状态保持、异常回溯和推理修正提出了更高要求。

当候选策略未通过物理一致性、设备边界或操作规则校验时，智能体需要根据校验结果重新选择工具、调整参数或修正策略，而不能继续沿用原有结果。同时，每一步工具调用和策略变化均应保留相应的数据来源、约束依据和版本记录，以支持专家复核和问题追溯。因此，有必要研究面向石化运行优化的多工具协同和推理逻辑迭代修正方法，形成具备任务规划、工具编排、状态回溯、约束校验和策略修正能力的运行优化智能体。

总体来看，当前问题并不是缺少某一种单独的算法或专业工具，而是运行数据、专家知识、物理约束、专业模型和优化流程之间尚未形成统一、可复用的组织与协同机制。课题三通过建设运行优化策略库、运行优化垂域模型和运行优化智能体，形成结构化、可量化、可校验和可追溯的候选优化策略，为后续一体化软件集成、受控执行和典型装置工程验证提供支撑。

1.2 建设目标的必要性与重大专项相关性（与重大专项任务/指标对应关系条目化列出）

### 1.2.1 建设目标必要性

（1）石化装置运行优化与控制的策略库建设必要性

石化装置已经积累了较多运行数据、操作规程、工艺卡片、仿真工况和专家经验，但这些资源分散在不同系统和文档中，在表达方式、适用工况、数据来源、审核状态和版本管理等方面缺少统一规范，难以直接用于模型训练、策略检索和约束校验。对于原料变化、负荷切换、催化剂性能变化和设备性能衰退等相对少见工况，现场有效样本也较为有限，仅依靠历史运行数据难以充分覆盖策略生成所需的工况范围。

因此，有必要建设石化装置运行优化与控制的策略库，对运行优化策略、专家操作知识、仿真工况样本和物理约束规则进行统一组织，将适用对象、运行状态、触发条件、优化目标、推荐动作、约束边界、反馈指标和停止条件等内容转化为结构化、机器可读且可追溯的知识资源。策略库主要为垂域模型训练、策略检索、优化计算和约束校验提供知识基础，不直接替代优化算法计算具体设定值和调整量。

（2）石化装置运行优化垂域模型建设必要性

石化装置运行优化既需要理解工艺语义、运行状态和操作意图，也需要开展物料衡算、能量核算、设备边界判断和多目标优化计算。通用大语言模型具有一定的知识理解和任务规划能力，但其生成结果具有不确定性，难以仅依靠模型自身保证建议满足工艺机理、设备边界和数值精度要求。流程模拟、实时优化等专业工具能够完成相应计算，但不同工具的输入输出形式、适用条件和结果含义存在差异，需要面向石化运行优化的垂域模型进行任务解析和调用组织。

因此，有必要建设融合工艺机理、策略知识和专业工具调用能力的石化装置运行优化垂域模型。该模型主要负责识别工况、理解优化目标、确定待调整变量及其约束，并根据任务需要调用流程模拟、优化算法等专业工具。对于“提高或降低某一变量”等方向性建议，具体设定值或调整量应由优化算法和专业工具结合当前工况计算，再经过物理约束和操作规则校验后形成候选策略。通过这种分工，可以将模型的语义理解和任务规划能力与专业工具的数值计算能力结合起来，提高策略的量化程度、机理一致性和工况适应能力。

（3）石化装置运行优化智能体建设必要性

实际运行优化任务通常涉及数据查询、工况识别、策略检索、机理计算、优化求解、约束校验和结果修正等多个环节，单一模型或单一工具难以独立完成。现有业务系统和专业工具分别承担不同功能，任务衔接较多依赖人工操作或定制程序，执行过程中产生的输入数据、计算结果、校验结论和策略修改记录也缺少统一组织，不利于复杂任务的复核与追溯。

因此，有必要建设石化装置运行优化智能体，对策略库、垂域模型以及流程模拟、优化计算和约束校验等工具进行统一编排。智能体根据任务目标分解执行步骤，记录中间状态和工具返回结果；当候选策略未通过物理约束或操作规则校验时，能够返回相关环节重新计算或修正。智能体最终输出包含操作对象、设定值或调整量、适用条件、约束边界和校验结果的结构化候选策略，为人工审批、后续系统集成和受控执行提供依据。与DCS/PLC的实际数据交互、执行权限管理和现场闭环验证，由后续一体化软件研发及工程验证环节共同完成。

综上，运行优化策略库、运行优化垂域模型和运行优化智能体分别承担知识组织、任务理解与专业计算协同、多工具编排与策略校验功能，三者共同形成从知识调用、工况分析、数值计算到候选策略生成和校验的运行优化决策路线。三项建设内容相互支撑，是课题三完成运行优化策略生成任务，并向后续软件集成和典型装置工程验证提供规范化策略资源与模型能力的必要基础。

### 1.2.2 重大专项相关性

本建设内容隶属于“智能制造系统和机器人国家科技重大专项”项目1.3.2.2“石化装置运行性能智能评估模型与自主优化软件研发及验证”中的课题三“石化装置运行优化策略生成”，属于项目总体技术路径中的运行优化决策环节。建设内容与重大专项任务、项目研究内容和课题考核要求具有直接对应关系。

| 序号 | 建设内容 | 专项指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石化装置运行优化策略库 | 指标1：用于典型石化装置运行优化与控制的策略库，支持形成运行优化策略和物理约束规则≥1000条，支持实时调用、规则校验与专家反馈更新。 |
| 2 | 石化装置运行优化垂域模型 | 指标2：运行优化策略生成响应时间≤3秒。 |
| 3 | 石化装置运行优化智能体 | 指标3：运行优化策略可执行率≥85%。 |

上述三项建设内容还共同支撑课题三发表学术论文2篇、申请发明专利2项的成果指标。在项目内部衔接方面，课题三承接课题一形成的多源数据表征结果和课题二形成的运行性能评估及衰退根因分析结果，并将其用于生成满足机理和操作约束的候选优化策略；形成的策略库、垂域模型和智能体能力由课题四进行一体化软件集成，并由课题五在典型石化装置中开展工程化验证。

因此，本建设内容与重大专项的相关性并非一般性的政策关联，而是直接承担重大专项所属项目中的运行优化策略生成任务，支撑项目由运行状态感知和性能评估向优化决策延伸。其建设成果能够为流程工业智能决策、垂域模型应用和工业软件研发提供基础能力，有助于提升石化装置运行优化相关技术与软件的自主研发和工程应用水平。

2 最终交付物清单

明确交付物的形态，数量，功能，边界、（地点）避免模糊表述。

| 成果 名称 | 序 号 | 交付物名称 | 交付物形态 |  | 数量 | 主要功能 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机理约束下的石化装置优化策略库构建与智能体自主决策技术 | 1 | 石化装置运行优化策略库 | 1.1 | 结构化策略库、数据字典、接口说明及技术文档 | 1 套 | 汇集工艺机理、操作规程、历史操作、专家知识和仿真工况样本，形成并版本化管理不少于1000条运行优化策略和物理约束规则。描述策略的适用装置、运行工况、触发条件、优化目标、操作变量、约束条件、停止条件、来源及版本，支持策略检索、实时调用、适用性匹配、规则校验和专家反馈更新，为垂域模型、优化组件、智能体及独立校验模块提供知识与约束依据。 | 负责管理“有哪些策略、适用于什么工况、涉及哪些变量和约束”，不负责根据当前工况求解具体设定值、调整量或目标轨迹，不自主生成或下发DCS/PLC控制指令。策略库提供的规则检查不等同于对最终候选策略的独立约束与可执行性校验。本交付物作为可独立验收的知识资产供其他模块调用，但不作为完整工业运维软件部署。 |
|  | 2 | 石化装置运行优化垂域模型 | 2.1 | 模型权重或等效模型文件、配置文件、接口说明及技术文档 | 1 套 | 融合装置运行数据、工艺机理和策略知识，理解输入的装置工况、性能偏差和优化目标，完成相关策略与约束检索、优化问题构造、专业工具调用规划及计算结果解释，并结合专业工具反馈形成结构化候选策略及其生成依据。 | 负责工况与优化需求理解、知识检索、优化问题构造、工具选择和结果解释，不由语言模型独立计算具体设定值或调整量，不承担跨工具全过程任务状态管理、最终独立校验、执行审批和DCS/PLC指令下发。流程模拟、代理模型和优化算法等专业工具通过标准化接口调用，不限定特定商业软件；第三方软件本体及许可证不属于本交付物范围。 |
|  | 3 | 石化装置运行优化智能体 | 3.1 | 数据接口、相关技术脚本文件与技术文档 | 1 套 | 搭建工业智能工作流，串联工况分析、知识检索、模型工具调用与策略评估，输出可追溯、可解释优化建议，完成多层约束校验并支持专家反馈迭代。 | 石化装置运行优化智能体负责“组织各模块和工具完成一次完整优化任务、组装数值化候选策略、调用独立校验并处理反馈回溯”，但不直接绕过人工审批向DCS写入控制指令。 |
|  | 4 | 知识产权成果 | 3.4 | 学术论文：已发表论文全文或录用证明 | 2篇 | 围绕课题三研究内容形成学术成果，总结相关方法、技术和验证结果，形成知识产权保护 | 论文、专利用于证明课题学术成果，不替代策略库、垂域模型和智能体的功能测试、第三方检测及工程应用验证。 |
|  |  |  | 3.5 | 发明专利：发明专利申请/授权证明 | 2项 |  |  |

# 3  实现方式与技术路径

## 3.1 交付物的组成

本课题面向典型石化装置运行优化策略生成及其受控协同应用，形成石化装置运行优化与控制的策略库、石化装置运行优化垂域模型和石化装置运行优化智能体三项相互衔接的核心交付物。

策略库负责对运行优化策略、专家知识、工艺机理和运行边界进行结构化组织与统一管理；垂域模型负责理解输入的装置状态和优化需求，检索相关知识，构造结构化优化问题并规划专业工具调用；运行优化智能体负责任务分解和状态管理，组织策略库、垂域模型、机理模型、代理模型和数值优化工具完成运行优化任务，并调用独立校验组件，根据校验结果开展状态回溯和策略修正。具体设定值、调整量或目标轨迹由数值优化算法及专业工具计算，智能体不替代相应模型、优化器和独立校验组件的专业功能。

三项交付物通过标准化数据结构和服务接口协同运行，如下图所示，接收课题一形成的多源数据表征与特征，以及课题二形成的性能评估和衰退根因分析结果，向课题四提供模型及服务接口、待审批的数值化候选策略和相关调用记录，并为课题五的工程化验证提供候选策略及验证对象，形成“运行状态与评估结果接入—知识匹配—优化问题构造—数值求解—独立约束校验—候选策略交付—反馈接收与审核更新”的运行优化技术路径。

### 3.1.1  石化装置运行优化与控制的策略库

石化装置运行优化与控制的策略库是本课题形成的知识资产交付物，用于将历史操作经验、专家知识、工艺机理、设备运行边界、操作规程和仿真验证结果转化为可检索、可解析、可校验、可追溯和可更新的策略知识。

策略对象采用结构化JSON与受限规则表达式相结合的方式进行描述，主要包括适用对象、运行工况、触发条件、优化目标、候选操纵变量、动作方向或动作模板、约束条件、观察周期、停止与回退条件、审核状态和版本信息等。原始文档、数据片段和仿真结果通过证据索引与策略对象关联，不要求全部直接写入策略JSON。

#### 3.1.1.1  策略规范化与知识构建模块

策略规范化与知识构建模块是策略库的基础模块，主要解决不同来源的运行优化策略表达不统一、适用条件不明确以及专家经验难以被模型和智能体直接调用等问题。

该模块按照装置、工艺段、设备、测点和变量之间的对象关系，统一策略标识、适用工况、性能偏差、根因条件、优化目标、候选操纵变量、审核状态和版本信息等字段，并统一变量的数据类型、量纲、单位和编码。在课题一提供的数据表征与对象映射基础上，结合历史操作记录、课题二性能评估和根因分析结果、工艺文件、仿真结果及专家经验，形成“状态—指令—反馈”形式的候选策略知识，并经工艺人员复核后方可进入正式策略库，开展策略知识形成所需的数据关联和知识抽取。

输入：课题一提供的统一对象、数据表征和数据质量结果，装置、设备、测点及变量清单，变量和单位字典，规范化后的历史DCS、LIMS及操作记录，工艺文件，课题二性能评估和根因分析结果，流程模拟或仿真结果，专家策略样例等。

输出：标准化策略对象模型、策略JSON Schema、字段及枚举代码表、变量和单位映射表、动作及条件表达模板、候选策略条目、状态—指令—反馈知识条目、证据来源索引、数据质量与审核状态，以及经审核的策略调用和样本。

#### 3.1.1.2  工艺机理约束与运行边界管理模块

工艺机理约束与运行边界管理模块用于统一管理策略构造、检索和后续校验过程中需要引用的工艺机理、设备能力、产品质量和运行操作边界。

该模块对物料衡算、能量守恒、变量关联关系、设备运行范围、产品质量限值、变量变化速率、禁止条件、停止条件和回退要求等内容进行结构化表达。每条约束记录适用对象、数据来源、比较关系、阈值或计算方式、单位、优先级、有效期、审核状态和版本信息。临时生产限制应同时记录生效时间、失效时间和确认主体。

对于DCS、APC等生产系统中的报警、联锁及操作边界信息，本模块仅以只读方式引用，不定义或修改底层控制与安全联锁组态，也不取得现场控制权限。本模块提供策略构造和独立校验所需的规则依据，不直接对最终数值化候选策略作出执行许可。

输入：工艺流程和操作规程，设备设计参数及经确认的运行范围，产品质量标准，机理方程和变量关系，经确认的报警与联锁边界、变量可调整属性和权限元数据，当前运行模式及临时生产限制。

输出：物理机理约束规则集、工艺与质量边界规则集、设备运行边界、变量变化速率和保持时间规则、禁止与停止条件、约束适用范围、来源及版本信息，以及供垂域模型、优化工具、智能体和独立校验组件调用的结构化配置。

#### 3.1.1.3  策略检索匹配与调用服务模块

策略检索匹配与调用服务模块用于将策略库中的知识转化为可供垂域模型和智能体调用的服务。

该模块根据装置对象、运行模式、原料和负荷条件、当前工况、性能偏差、根因结果、优化目标及约束状态构造检索条件，综合采用结构化字段过滤、规则匹配，并可根据需要结合语义检索或历史案例相似度计算，从策略库中筛选候选策略。检索过程中排除版本失效、适用对象不一致或必要条件不满足的策略，并根据工况匹配程度、根因一致性、证据完整性和经审核的历史评价结果进行排序。

该模块返回策略模板、候选控制变量、关联约束、证据等，并记录调用请求、命中结果和服务响应状态；不负责选择最终操作动作，也不计算当前工况下的具体设定值或调整量。

输入：通过标准接口提供的当前运行上下文，装置及工艺对象标识，运行模式和工况，性能偏差及根因结果，优化目标与优先级，数据质量状态，策略对象、约束规则及经审核的历史评价信息

输出：经筛选和排序的适用策略清单、候选策略模板、候选操纵变量、关联约束及证据信息、匹配结果和排序依据、未命中或不适用原因、服务响应状态及调用日志。

#### 3.1.1.4  策略质量审核与版本治理模块

策略质量审核与版本治理模块用于保证策略条目和约束规则的完整性、一致性及可追溯性，并管理策略从草拟、复核、发布、调用、修订到停用的生命周期。

该模块在策略入库、变更和发布前，对必填字段、数据类型、单位、对象引用、证据来源和版本信息进行检查，识别条件矛盾、规则重复、阈值冲突、内容过期以及同一工况下动作互斥等问题。对于一般性重复或版本覆盖问题，模块形成合并或修订建议；对于涉及设备边界、产品质量和安全条件的冲突，设置阻断标识并提交工艺人员复核，不自动修改或覆盖已发布策略。

该模块接收专家审核意见、策略调用记录、仿真或历史回放评价结果，以及后续课题在具备相应条件时提供的审批、执行和装置反馈，形成策略修订草稿和版本差异说明。新版本须经过规定的复核和发布流程，历史版本保持只读并记录生效、失效和变更过程。

本模块审核的是策略知识本身是否完整、自洽且版本有效，不等同于判断优化器针对当前工况计算出的具体设定值或调整量是否可以执行。后者由运行优化智能体调用独立校验组件完成，并依据校验结果决定是否回溯、重新计算或提交人工审批。

输入：新建或变更的策略对象，策略Schema和字段字典，约束及运行边界规则，已发布策略和历史版本，专家审核意见，策略调用记录，可获得的仿真、回放、审批或执行反馈，以及策略变更申请。

输出：字段与格式审核结果、规则一致性报告、重复和冲突问题表单、阻断及专家复核任务、策略修订建议、版本差异和变更记录、有效及停用版本清单、调用与审计记录，以及经复核的增量策略知识和模型训练样本。

### 3.1.2  石化装置运行优化垂域模型

石化装置运行优化垂域模型面向石化装置运行状态理解、优化任务解析、优化问题构造和候选策略生成，融合装置运行信息、策略知识、工艺机理约束及专业工具调用能力，将当前工况、优化要求和相关知识转化为可供数值求解及后续决策使用的结构化内容。

该交付物由领域知识适配与模型版本管理模块、工况与优化任务理解及知识融合模块、机理约束下的优化问题构造与工具调用适配模块、数值结果解析与候选策略生成模块组成。

石化装置运行优化垂域模型负责理解当前状态和优化需求、组织相关策略知识、构造结构化优化问题、形成专业工具调用请求，并根据工具返回结果生成具有来源依据的候选策略。垂域模型不直接连接DCS、LIMS等现场系统，不依据语言推理独立计算具体设定值、调整量或目标轨迹，也不负责专业工具的实际执行、超时重试、跨工具状态管理、候选策略独立校验、人工审批及DCS/PLC指令下发。专业工具执行、任务状态管理、反馈回溯和独立校验由运行优化智能体组织完成。

#### 3.1.2.1  领域知识适配与模型版本管理模块

领域知识注入与模型定向适配模块是垂域模型形成行业能力和装置适配能力的基础模块，主要解决通用模型对石化工艺语义、变量关系、运行边界和优化任务理解不足的问题。该模块以指令增强的运行优化数据、策略知识、机理规则、数字孪生反馈和专家修正样本为知识资源，建立石化装置、工艺段、变量、工况、性能指标、根因等术语体系，统一中英文缩写、别名、量纲和对象标识；在适配过程中引入物料平衡、能量守恒和反应动力学残差等正则项，并采用受限词表、结构化输出约束和拒答样本降低违背工艺常识的输出概率。该模块按照通用能力、领域能力、装置能力和任务能力分层管理模型版本，通过固定测试集验证工艺语义理解、多目标权衡、边界遵循、工具调用和策略解释能力，形成可部署、可回退和可审计的垂域模型。

输入：选定的基础模型及许可信息，指令增强运行优化数据集，策略库和物理约束规则，工艺术语与对象字典，工具调用轨迹，专家修正样本，训练、验证和测试集及算力环境。

输出：石化装置运行优化垂域模型或等效模型文件、领域词表与术语映射、结构化输出模板、机理约束训练配置、工具调用适配配置、模型版本清单及回退版本等。

#### 3.1.2.2  工况语义表征与优化任务理解模块

工况语义表征与优化任务理解模块负责将多源装置状态和用户优化需求转换为模型可处理的统一语义表示。该模块解析课题一提供的装置运行状态表征、DCS和LIMS关键变量、设备和控制回路状态，融合课题二提供的性能评价、趋势预测和根因分析结果，识别装置当前运行模式、负荷与原料条件、稳态或非稳态状态、异常程度、数据质量和约束风险；同时解析用户或上层系统提出的自然语言优化指令，识别优化对象、目标指标、目标值、优先级、时间窗口、允许影响范围。对于目标冲突、对象不明确、数据缺失或超出策略库适用范围的任务，模块生成澄清项、缺失项和风险提示，不自行补造条件。最终形成包含装置状态、问题内容、目标优先级、时效要求和证据索引的结构化任务语义，为知识检索和优化问题构造提供统一上下文。

输入：装置统一状态表征、DCS/LIMS及设备状态数据、性能评价与趋势预测结果、根因分析路径、生产目标和计划约束、用户自然语言指令、数据质量标识及当前时间窗口。

输出：结构化工况语义表示、运行模式和工况标签、性能偏差与根因摘要、优化任务定义、目标及优先级、关键变量与证据索引、数据缺失或任务歧义清单、澄清请求和风险提示。

#### 3.1.2.3  运行优化知识检索与上下文融合模块

运行优化知识检索与上下文融合模块用于为模型推理提供与当前任务直接相关、来源明确且边界有效的知识上下文，避免将全部策略和工艺文件无差别输入模型。该模块依据装置对象、工艺段、运行模式、当前工况、性能偏差、根因结论和优化目标调用策略库检索服务，获取适用策略、物理约束、历史相似案例和专家评价；同时可从经授权的工艺规程、操作法、设备说明和质量标准中检索必要条款。对检索结果进行对象对齐、时间有效性检查、证据去重、优先级排序和令牌预算控制，将结构化策略字段、关键规则、历史效果和原文证据融合为上下文包。对于相互冲突或来源不一致的知识，模块保留不同证据及其版本、审核状态和可信度，不由模型静默合并；对于没有命中策略的场景，明确返回知识缺口并限制后续输出为分析建议或工具求解框架。通过该模块实现从大量策略和工艺资料中，只选出与当前任务真正有关的内容。

输入：结构化工况和优化任务、策略库检索接口、策略对象与物理约束、历史案例、工艺规程及操作法、设备与质量标准、知识版本和权限信息、模型上下文长度限制。

输出：与当前任务匹配的策略及约束上下文包、历史相似案例、证据原文及索引、知识版本和可信度、冲突知识清单、检索得分与排序依据、未命中或知识缺口说明。

#### 3.1.2.4  机理约束解析与优化问题构造模块

机理约束解析与优化问题构造模块负责将自然语言需求、运行上下文和策略知识转换为可供机理模型、代理模型和约束优化器使用的结构化优化问题。该模块从任务语义中提取目标函数或目标指标，确定能耗、收率、质量、产量、稳定性和安全裕度等目标的方向、权重、优先级及允许偏差；根据策略模板和变量权限确定候选决策变量、状态变量、不可操纵扰动变量及其单位；从约束库加载上下限、变化速率、耦合关系、物料与能量关系、设备能力、质量要求、控制权限和停止条件，并区分硬约束、软约束和优化偏好。对于多目标任务，形成分层优先、加权或约束化的目标表达；对于数据缺失、模型适用范围不足或约束不可满足的情况，输出不可构造原因和补充要求。模块最终形成包含问题标识、时间基准、基准工况、目标、变量、约束、初始值、边界、求解精度和验收条件的标准化优化问题对象，确保后续工具调用具有明确且一致的输入语义。

输入：工况语义表示、优化任务定义、适用策略模板、物理约束与控制边界、变量权限及单位字典、当前基准值、生产计划和调度限制、工具模型的输入要求。

输出：结构化优化问题对象，包括目标函数或目标指标、目标优先级和权重、决策变量及初始值、状态和扰动变量、硬软约束、变量关系、允许范围与变化速率、求解精度、停止条件、验收条件，以及不可构造或需补充信息的说明。

#### 3.1.2.5  专业工具调用规划与数值结果解析模块

专业工具调用规划与数值结果解析模块用于弥补语言模型在焓值、物性、塔板效率、多变量耦合和最优设定值等数值计算方面的不足，形成可执行的工具选择和调用计划。该模块根据优化问题的对象范围、工况类型、实时性、软件授权，从工具注册表中选择流程模拟、代理模型、实时优化或其他专业计算工具，生成包含工具名称、版本、调用顺序、输入参数、单位、边界、初始条件、超时、重试和异常处理要求的调用计划；对需要串联计算的任务，明确前一工具输出到后一工具输入的字段映射和依赖关系。工具返回后，模块解析设定值、调整量、目标轨迹、预测效果、约束裕度、收敛状态、残差、置信区间和异常信息，并统一单位、时间基准和对象标识；对求解不收敛或结果缺失的情况，不将结果包装为有效结论，而是生成重新调用、换用工具或人工复核建议。

输入：结构化优化问题、工具注册表和能力描述、工具输入输出Schema、模型有效域、软件授权及服务状态、当前运行数据和初始条件、超时与重试策略。

输出：专业工具选择及调用计划、工具链依赖关系、标准化调用参数、工具执行请求、统一解析的数值结果对象、设定值与调整量、目标轨迹和预测效果、约束裕度、求解状态、异常与重试建议。

#### 3.1.2.6  优化策略框架生成与可解释表达模块

优化策略框架生成与可解释表达模块负责将检索到的策略知识、结构化优化问题、专业工具计算结果和约束条件组织为可供智能体进一步封装和校验的优化策略框架。该模块按照“当前状态与问题—优化目标—适用策略依据—候选调整变量—数值建议—操作顺序—预期效果—风险与不确定性”的结构生成机器可读JSON和人员可读说明，明确哪些内容来源于策略库、哪些内容由专业工具计算、哪些内容属于模型推理，并附带策略版本、工具版本和证据索引。对于多目标权衡，解释安全、质量、产量和能耗等目标之间的取舍；对于边界接近、数据质量不足、模型有效域受限或结果置信度低的情况，给出不确定性、风险提示和人工复核要求。该模块生成的是候选策略框架，不直接形成最终待审批数值化策略包，也不管理跨工具执行状态，为智能体综合、校验和回溯提供清晰、可追溯的推理产物。

输入：结构化运行上下文、适用策略和约束上下文包、结构化优化问题、专业工具数值结果、模型推理过程摘要、数据质量与不确定性信息。

输出：结构化优化策略框架、候选操纵变量和数值建议、动作逻辑与顺序、观察周期、停止及回退条件、预期效果、约束满足说明、决策依据和证据索引、多目标权衡解释、不确定性及风险提示。

### 3.1.3  石化装置运行优化智能体

石化装置运行优化智能体面向运行优化任务的全过程组织与协同，编排策略库、垂域模型、机理模型、代理模型和数值优化工具，完成任务规划、工具执行、候选策略封装、独立校验、状态回溯及反馈更新。该交付物由优化任务解析与运行上下文管理模块、决策空间限定与优化流程规划模块、模型与专业工具协同执行模块、数值化候选策略综合与结构化封装模块、多层独立校验与迭代修正模块、受控协同与反馈回溯模块组成。石化装置运行优化智能体负责组织各模块和工具完成一次完整优化任务、组装数值化候选策略、调用独立校验并处理反馈回溯，但不直接绕过人工审批向DCS写入控制指令。

#### 3.1.3.1  优化任务解析与运行上下文管理模块

优化任务解析与运行上下文管理模块是智能体开展全过程协同的任务入口和状态基础，负责接入生产目标、装置运行状态、性能评价、根因分析和用户指令，并形成在任务生命周期内持续更新的统一运行上下文。该模块为每次优化任务分配唯一任务标识，记录任务来源、装置对象、工艺段、运行模式、优化目标、目标优先级、时间窗口、计划与调度约束、当前关键变量、数据质量、性能偏差、根因结论和风险状态；对任务启动、等待数据、知识检索、模型推理、工具计算、策略校验、人工审批、执行反馈和任务结束等阶段进行状态管理。模块保留每个关键节点的上下文快照和时间戳，确保后续工具异常、约束冲突或人工退回时能够恢复到指定状态；对来自不同系统的数据，统一对象标识、单位和时间基准，并标记数据新鲜度和可信度。通过该模块形成可查询、可追踪和可回放的任务上下文，为流程规划、工具执行、策略综合和反馈回溯提供一致的数据基础。

输入：生产目标和计划约束、排产调度状态、装置统一运行状态、DCS/LIMS及设备信息、课题二性能评价和根因分析结果、用户优化指令、策略库和垂域模型服务状态、数据质量及权限信息。

输出：唯一优化任务及任务元数据、统一运行上下文、目标与优先级、当前工况和约束摘要、任务状态机、上下文快照、关键事件时间戳、数据新鲜度与可信度标识、缺失信息和等待项。

#### 3.1.3.2  决策空间限定与优化流程规划模块

决策空间限定与优化流程规划模块负责在任务执行前确定智能体“可以做什么、需要调用什么、按什么顺序完成”，防止在未经授权或边界不清的情况下扩大决策范围。该模块依据统一运行上下文调用策略库和约束服务，识别适用策略、候选操纵变量、变量权限、允许调整范围、变化速率、动作顺序、观察周期、停止条件和回退条件，并结合生产计划、排产调度状态、设备可用性和当前风险动态限定决策搜索空间。随后根据任务类型和计算需求选择垂域模型、机理模型、代理模型、流程模拟和约束优化器等服务，形成包含知识检索、问题构造、工具计算、候选策略综合、独立校验和人工审批衔接的流程图或有向任务链，明确各节点输入输出、依赖关系、超时、重试、并行条件和失败转移路径。对于没有可用策略、动作空间为空、硬约束冲突或工具不可用的任务，模块直接生成阻断或人工处理路径，不进入无边界推理。

输入：统一运行上下文、适用策略及约束、操纵变量权限、计划和调度限制、工具注册表及服务状态、垂域模型能力描述、任务模板、超时重试和人工复核规则。

输出：受控决策空间、候选操纵变量及允许范围、目标优先级、动作与停止条件、所需模型和工具清单、优化任务流程或任务DAG、节点依赖和输入输出映射、超时重试策略、阻断及人工处理路径。

#### 3.1.3.3  模型与专业工具协同执行模块

模型与专业工具协同执行模块按照优化流程组织垂域模型、机理模型、代理模型和约束优化器运行，负责工具调用的参数传递、状态监控、结果收集和异常处理。该模块首先调用垂域模型完成工况理解、知识检索、问题构造和工具调用规划，再依据调用计划将标准化参数发送至已注册的专业工具；对串行、并行或条件分支任务，按照任务DAG管理依赖关系和执行顺序，记录每次调用的工具名称、版本、输入摘要、开始和结束时间、返回状态、结果摘要和资源消耗。对于服务超时、接口异常、模型不收敛、输入超出有效域或结果格式不符合Schema等情况，模块按预设策略重试、调整参数、切换备用工具或暂停并提交人工复核，不以缺失值或默认值伪造计算结果。所有中间结果均与任务上下文和上下文快照绑定，为后续策略综合、独立校验及状态回溯提供完整证据。

输入：优化任务流程、垂域模型推理请求、专业工具调用计划、工具输入参数和字段映射、模型与工具服务、当前上下文、超时重试及备用工具配置。

输出：垂域模型推理结果、各专业工具标准化计算结果、调用状态和执行日志、中间结果及依赖关系、异常和超时记录、重试或切换结果、暂停与人工复核请求、可供策略综合使用的结果集合。

#### 3.1.3.4  数值化候选策略综合与结构化封装模块

数值化候选策略综合与结构化封装模块负责把策略知识、垂域模型推理结果和专业工具数值结果合成为可校验、可审批和可执行衔接的候选策略包。该模块在策略框架基础上填充目标设定值、调整量、变化速率、操作顺序、执行前提、观察周期、预期效果、停止条件和回退条件，统一变量标识、单位、时间基准和有效期；对于多步操作，形成带序号和前置条件的动作链，并明确每一步的目标值、允许偏差、确认信号和进入下一步的判据；对于多目标场景，记录目标优先级、权衡结果和不可同时满足的目标。候选策略包同时包含当前工况摘要、根因依据、命中策略及版本、工具计算结果、约束裕度、数据质量、不确定性、风险提示和全过程证据索引。该模块不将模型自然语言直接作为控制指令，而是输出标准化、数值化且具备来源追溯的候选策略对象，供独立校验模块处理。

输入：统一运行上下文、适用策略和约束、垂域模型生成的优化策略框架、专业工具数值结果、目标优先级、数据质量和不确定性信息、策略包Schema。

输出：数值化候选策略包，包括目标设定值或调整量、变量及单位、操作顺序和动作链、变化速率、执行前提、观察周期、预期效果、停止和回退条件、约束裕度、风险提示、策略及工具版本、证据索引和有效期。

#### 3.1.3.5  多层独立校验与迭代修正模块

多层独立校验与迭代修正模块用于在候选策略提交审批前，通过独立于语言模型的确定性程序验证其数据、机理、工艺、设备、控制和安全合规性。该模块依次开展数据质量和时间有效性检查、对象与单位一致性检查、物料与能量关系检查、关键变量耦合检查、工艺操作窗口和产品质量边界检查、设备能力与控制权限检查、调整幅度和变化速率检查、报警及经确认安全联锁条件检查，并调用必要的机理模型或代理模型对策略效果和风险进行复核。校验结果统一分为通过、需人工复核和阻断，并明确失败规则、触发变量、当前值、边界值及风险说明。对于可修正问题，模块利用保存的上下文快照回溯至问题构造、工具调用或策略综合节点，调整目标、变量范围、参数或工具选择后重新求解；对于硬约束冲突、联锁风险、模型有效域外或多次迭代仍不收敛的任务，停止自动迭代并提交人工处理。通过该模块形成完整的校验、回溯和修正证据链。

输入：数值化候选策略包、当前运行数据和数据质量状态、物理约束及控制边界、设备能力和变量权限、确定性校验程序、机理模型或代理模型服务、上下文快照和迭代次数限制。

输出：分层校验报告、通过/需人工复核/阻断结论、失败规则和风险说明、修正参数及重新求解请求、修订后的候选策略包、状态回溯记录、迭代轨迹、停止原因和人工处理任务。

#### 3.1.3.6  受控协同与反馈回溯模块

受控协同与反馈回溯模块负责将通过校验的候选策略以受控方式提交课题四，并接收审批、执行和效果反馈，形成任务闭环。该模块按照约定接口输出待审批的数值化候选策略、当前状态摘要、决策依据、约束校验结果、风险提示、有效期和回退条件，由课题四承接人机交互、审批流程、系统集成和受控执行衔接；智能体不绕过人工审批直接向DCS写入控制指令，也不修改SIS、ESD或DCS联锁组态。模块接收人工批准、修改、退回或拒绝结果，以及执行开始、执行完成、执行中止、变量响应、质量变化、能耗变化、异常和人工评价等回执，并将反馈与原任务、策略版本、模型版本和工具版本关联。对于审批修改和执行偏差，形成原因分类、效果评价和修订建议；用于策略库或垂域模型更新的内容只生成反馈记录和增量更新草稿，必须经过工艺专家复核和既定发布流程后方可生效。

输入：通过独立校验的候选策略包、校验报告、任务上下文和证据索引、课题四审批及交互接口、人工审批结果、执行回执、装置响应与效果评价、异常和人工修正意见。

输出：提交课题四的待审批数值化候选策略及证据包、审批状态和修改记录、执行回执和效果评价、任务闭环报告、反馈知识记录、策略修订草稿、模型增量适配样本草稿、版本关联和历史回溯记录。

## 3.2 实施步骤：（从规划设计到落地实施步骤，确保技术可落地、可验证）

课题三“石化装置优化策略生成”拟按照“优化场景界定—数据库与知识集构建—机理与数值模型建设—垂域模型研发—智能体编排与工作流实施—系统集成与分阶段验证—执行反馈与自主更新”的总体路径实施，实施路径如图X所示。

### 3.2.1 石化装置运行优化与控制的策略库

#### 3.2.1.1 明确优化场景与系统边界

围绕项目涉及的典型石化装置和重点工艺段开展优化对象分解，按照装置、工艺段、设备单元和运行模式建立优化场景清单，明确各场景对应的质量、收率、能耗及运行稳定性等优化目标，并确定不同目标之间的优先关系。

其次，梳理各场景中的关键变量，将相关变量划分为被控变量、控制变量、扰动变量和约束变量，明确变量来源、数据单位、采样周期、有效范围、响应滞后和操作权限。结合工艺流程图、控制回路、操作规程及专家经验，建立跨变量关联和基本因果关系。

最后，向现场生产单位明确工艺操作窗口、设备能力边界、质量指标要求、安全联锁条件以及课题间的数据和功能接口，具体包括课题一提供的多源数据与状态特征、课题二提供的性能评价与根因分析结果，以及课题三向课题四、课题五输出的模型、工具和候选策略内容，最终形成场景描述文档、变量清单、约束清单及接口清单，为后续模型建设和优化问题构造提供统一的场景理解与数据底座。

#### 3.2.1.2 构建指令增强的运行优化数据集

首先汇集DCS运行数据、LIMS分析数据、生产计划、历史操作记录、报警与事件记录、工艺规程、专家经验和仿真数据，并通过统一装置编码、变量名称、时间基准和数据单位建立多源数据关联关系。

其次，对原始数据开展质量增强工作，包括异常值识别、缺失值处理、时间对齐、单位换算、稳态与非稳态工况划分以及分析数据与操作数据的滞后匹配。对于关键变量，结合物料平衡、能量关系和工艺上下游关系开展机理一致性检查，降低错误数据对策略学习的影响。

最后，从历史工况中提取“运行状态—操作指令—装置反馈”关系，将操作前状态、具体操作、响应周期及操作后效果组织为结构化样本，并记录数据来源、适用工况、质量等级和可信程度。对于历史样本不足的边界工况，可在满足机理合理性的前提下，利用HYSYS仿真结果进行适量补充。

#### 3.2.1.3 建设运行优化策略库和物理约束库

从操作规程、历史操作记录、专家访谈、事故案例和仿真试验中提取可复用的运行优化知识，初步形成典型工况处理策略、异常工况调整策略及通用物理约束规则。

随后，设计统一的策略结构。每条策略原则上包括适用装置与工艺段、运行模式、触发条件、优化目标、目标优先级、相关变量、动作方向、操作顺序、变化速率、观察周期、停止条件以及约束条件等内容。策略采用JSON形式及必要的结构化表达式存储，触发条件和约束条件采用受限规则表达式描述，以支持程序判定和计算调用。

最后建立策略审核、冲突检测、版本管理和反馈更新机制。对来源不明、适用范围不清或相互冲突的策略进行标识和人工复核，在策略调用时，结合结构化条件匹配和语义检索，提高复杂工况下的策略召回能力。其中，策略库用于回答“何时优化、优化什么、允许怎样调整以及必须满足哪些约束”，不直接把自然语言动作作为DCS设定值。

### 3.2.2 石化装置运行优化垂域模型

#### 3.2.2.1 建立机理仿真、代理预测和约束优化能力

首先针对特定装置逐步建立必要的Aspen HYSYS机理模型。首先完成流程结构、物流组成、操作条件及主要设备参数配置，再开展模型收敛、物料平衡、能量平衡和典型历史工况对比，为后续场景分析和优化计算提供机理基础。

随后，根据装置主要控制变量和扰动变量设计仿真工况，结合历史工况分布、边界工况和试验设计方法生成模型样本，同步解决极端、边缘工况稀疏等长尾场景问题。在此基础上，建立面向快速计算的代理模型，用于预测不同操作条件下的产品质量、收率、能耗及关键设备状态。

最后，针对不同设备构建多个带约束的单目标或多目标优化模型，将当前装置状态、生产计划、质量要求、经济目标和操作约束等转化为标准化优化问题。优化器负责求解具体目标设定值、设定值调整量、变化速率、操作顺序或分阶段目标轨迹。形成由HYSYS离线仿真与复核到代理模型快速预测再到约束优化器数值求解的分层计算机制。

#### 3.2.2.2 建立机理仿真、代理预测和约束优化能力

运行优化垂域模型为智能体提供工况理解、知识检索、问题构造和结果解释等专业认知能力，首先，利用运行优化数据集、策略库、工艺文档和专家问答材料构建领域训练语料及指令样本，覆盖运行状态理解、性能偏差分析、优化目标识别、策略检索、约束提取、工具选择和结果解释等任务。

其次，在通用大模型基础上开展领域适配。根据数据规模和任务需求，采用检索增强方式，使模型掌握本场景统一术语、策略结构和装置运行优化任务表达方式。

最后，为机理模型、代理模型和优化器设计统一的工具调用接口，明确工具名称、输入字段、输出字段、数据类型、异常状态和调用权限。垂域模型根据当前工况和优化任务生成结构化的工具调用计划，并对返回结果进行解析和说明。

#### 3.2.2.3 构建运行优化智能体和独立校验机制

运行优化智能体负责将垂域模型、策略库、代理模型、优化器和独立校验模块编排为可运行、可回溯、可中止的完整优化流程，第一步，按照“状态解析—策略检索—目标与约束确认—优化问题构造—专业工具调用—候选策略生成—结果校验—解释输出”的顺序设计智能体工作流。

随后，将策略库提供的动作模板、约束优化器给出的数值结果及模型预测效果进行组合，形成结构化候选策略包。候选策略包应包括适用工况、优化目标、目标设定值或调整量、变化速率、操作顺序、观察周期、预期效果、约束裕度、停止条件以及策略来源和版本信息。

最后，设置独立的确定性校验模块，对候选策略开展字段完整性、数据类型、变量权限、上下限、变化速率、物料与能量关系、设备能力、产品质量要求及已确认安全联锁条件检查，同时检查代理模型适用范围和优化器求解状态。

### 3.2.3 石化装置运行优化智能体

#### 3.2.3.1 开展系统集成和分阶段验证

首先对策略库、垂域模型、机理模型、代理模型、约束优化器和运行优化智能体进行模块化封装，统一装置标识、变量编码、输入输出格式、服务接口、身份权限和运行日志，降低不同模块之间的集成复杂度。

随后，按照由低风险到高风险的顺序开展分阶段验证。首先通过HYSYS仿真和历史工况回放检查策略合理性，随后采用在线评估运行方式，利用实时数据生成候选策略但不进入控制系统；在结果稳定并通过评审后，再逐步转入操作建议应用。

最终按照课题四的一体化软件接口要求输出模型服务和待审批候选策略，由课题四承担平台集成、人工审批、权限控制及DCS执行握手，并结合课题五开展工程化测试和示范验证。

#### 3.2.3.1 建立反馈更新与版本管理机制

首先记录每次候选策略生成过程中的输入状态、策略来源、模型与工具版本、优化结果、约束校验结果、审批意见、执行情况及异常信息，形成全过程可追溯的策略运行记录。

随后，在设定的装置响应周期结束后，对比策略执行前后的质量、收率、能耗及运行稳定性变化，对策略效果、预测误差和适用范围进行评价，并将结果转化为有效、无效、效果不确定或触发约束等反馈标签。

最终，由专家对新增经验和异常案例进行复核。经确认有效的反馈可用于修订策略适用条件、调整约束边界、补充训练样本或更新代理模型，未经审核的数据和经验不直接进入正式策略库。策略库、模型和优化工具均保留版本号、变更记录及回退机制，逐步形成可审核、可复现和可持续迭代的运行优化体系。

## 3.3 与同类方案对比（突出区别，明确创新性、先进性）

| 序号 | 维度 | 现有/传统方案 | 本方案 | 创新性/先进性体现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化知识组织与策略量化 | 运行优化较多依赖操作人员结合当前工况、操作规程和个人经验进行判断，优化建议常以“适当提高”，“小幅降低”等方向性语言表达。传统固定规则方式也需要人工编制和维护，策略的适用工况、约束条件、证据来源及版本状态不易统一管理，具体调整量仍需另行分析计算 | 建设结构化运行优化策略库，统一管理策略的适用工况、触发条件、优化目标、动作方向、约束条件、停止条件、证据来源和版本信息。垂域模型根据当前工况检索相关策略并构造优化问题，由约束优化器或专业工具计算目标设定值、调整量等，再经过独立校验形成待审批候选策略。 | 将专家经验由分散、定性的操作知识转化为可检索、可追溯和可更新的结构化策略知识，并将“策略意图表达”与“具体数值求解”分离。既保留专家经验中的工艺逻辑，又使候选调整数值具有明确的计算来源和约束依据 。 |
| 2 | 优化任务协同与系统定位 | 当前现场生产时，DCS、PID、APC和RTO等系统分别承担数据采集、回路控制、过程稳定和数值优化等功能，具有明确的应用对象和技术优势。但不同系统在数据结构、运行周期、输入输出和操作权限等方面存在差异，跨模型、跨工具的优化任务通常需要专业人员配置或定制接口完成衔接。 | 本方案定位于现有控制和专业优化系统之上的运行优化决策支持层。运行优化智能体根据优化任务组织策略检索、工况理解、机理计算、代理预测、数值优化和独立约束校验，管理任务状态和工具调用过程，形成结构化、数值化、可追溯的待审批候选策略；实际控制仍由现有DCS、APC等系统按既定权限和控制逻辑实施。 | 不替代现有成熟控制系统，而是在其基础上增加知识检索、任务分解、多工具编排、状态回溯和过程记录能力，实现策略库、垂域模型及专业计算工具之间的协同，支持不同优化目标和复杂工况下的任务级组织与受控衔接。 |
| 3 | 机理一致性与候选策略可信生成 | 通用大模型主要依据概率生成内容，擅长文本理解与语言表达，但自身缺少对物料衡算、能量守恒、设备能力和工艺操作边界的确定性校验能力，也难以独立保证复杂数值计算的准确性，可能生成语言上合理但缺少计算依据或不满足工艺约束的建议 | 采用“垂域模型理解与规划—智能体专业工具数值计算—独立规则校验”的分层实施。垂域模型负责理解工况、构造优化问题和规划工具调用；机理模型、代理模型及优化器负责计算；独立校验模块检查变量权限、上下限、变化速率、物料与能量关系、设备能力和质量要求；未通过校验的结果被阻断并返回相关环节修正 | 将概率生成能力与确定性计算、规则校验相分离，避免由大模型直接推测具体操作数值。进入待审批状态的候选策略能够保留策略来源、工具计算结果、约束校验结论和版本信息，从而支持专家复核、过程追溯和后续受控执行 |

4  交付物功能及性能指标

4.1交付物的实现功能

| 序号 | 交付物 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石化装置运行优化与控制的策略库 | 将工艺机理、专家经验、历史操作及仿真结果转化为结构化、可追溯的运行优化策略和物理约束规则，支持策略检索、规则调用、约束匹配和专家反馈更新。 |
| 2 | 石化装置运行优化垂域模型 | 融合运行数据、工艺机理和策略知识，理解当前工况、性能偏差与优化目标，构造优化问题并规划专业工具调用，结合计算结果形成结构化候选策略。 |
| 3 | 石化装置运行优化智能体 | 编排策略检索、垂域模型推理、专业工具调用、数值优化和独立约束校验，管理任务状态及反馈回溯，形成可追溯、可复核的待审批候选优化策略。 |

4.2 交付物达成性能指标（对应考核方案中的各个指标，要求全部指标可量化）

本项目的所有交付物均严格对齐并支撑任务书考核指标，为确保各交付物的落地质量，针对交付物制定了以下可量化的性能与验收指标：

| 序号 | 交付物 | 考核方案指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石化装置运行优化与控制的策略库 | 考核指标3.1：形成运行优化策略和物理约束规则≥1000条，支持实时调用、规则校验与专家反馈更新 |
| 2 | 石化装置运行优化垂域模型 | 考核指标3.2：运行优化策略生成响应时间≤3秒 |
| 3 | 石化装置运行优化智能体 | 考核指标3.3：运行优化策略可执行率≥85% |