架构设计讨论稿 · v0.1

CDU机理仿真、RTO与优化策略库

解耦关系、数据合同与分阶段实施思路

文档状态：讨论稿，供后续逐项确认，不作为代码实施授权

当前基础：CDU Mini Loop M0～M7、M7.1、M7.2已完成

本轮范围：机理模型 + 外部RTO + 优化策略库

明确不含：代理模型、智能体实现、在线部署及现场接口

日期：2026-08-18

核心结论  现有CDU模型已经可以作为候选策略的确定性评价发动机；RTO应在模型外部负责生成候选数值方案；策略库保存经过评价、筛选和审核的版本化策略成品。三者通过中立数据合同衔接，任何一方都不依赖另一方的内部代码。

# 1. 文档目的与讨论边界

本文用于承接已完成的CDU Mini Loop初步机理模型，讨论下一阶段外部RTO、机理仿真模型和优化策略库三者的定位、接口和实施顺序。本文首先解决架构和合同问题，不直接实现RTO算法、策略库服务或智能体。

本轮形成以下共识：

暂不考虑代理模型，以现有机理模型作为唯一过程评价基础。

RTO部署在仿真模型外部，不写入机理模型包。

仿真模型接收明确的候选动作或目标，返回可复核的过程评价证据。

策略库不保存未经验证的RTO原始输出，也不等同于仿真样本数据库。

当前目标是先完成一个最小、闭合、可验证的策略生产案例，再逐步扩展。

# 2. 建设方案对三模块关系的约束

《1322建设方案0802》将策略库、运行优化垂域模型和运行优化智能体列为三项一级交付物；机理模型、数值优化工具和独立校验组件属于专业计算与校验支撑。具体设定值、调整量和目标轨迹由优化算法或专业工具计算，策略库负责知识组织，智能体负责任务编排。

因此，本讨论稿把RTO定位为可独立替换的专业数值工具，而不是第四项知识资产交付物，也不把RTO能力合并进语言模型或机理模型。

术语约定  本文中的“机理模型”专指当前CDU物理仿真；“RTO”专指外部运行优化求解器；“策略库”专指经发布的结构化知识资产。它们与建设方案中的“运行优化垂域模型”不是同一个概念。

# 3. 当前机理模型能力基线

当前模型已经完成从稳态物理闭合到动态、PI闭环、案例校正、验证和可复现封装的初步链条。它的合理定位是“给定工况与动作，计算结果并形成证据”，而不是主动搜索最优动作。

| 层级 | 当前能力 | 对策略生产的价值 |
| --- | --- | --- |
| M2 稳态 | 回流与三路循环取热闭合；五产品、能量和守恒输出 | 快速筛选大量候选稳态点 |
| M3 动态 | 54维状态、11个执行命令、事件和动态守恒 | 检查动作轨迹与过程响应 |
| M4 闭环 | 七路PI、设定值事件、库存/温压/饱和/稳定指标 | 验证上层目标在基础控制下能否平稳实现 |
| M5 基准 | 单案例数据协调与两个切割参数校正 | 提供当前版本的有效计算基准 |
| M6 验证 | 场景、适用域、不确定度和模型内保护证据 | 提供候选筛选和失败标签的基础 |
| M7 封装 | 受控输入、批运行、结果摘要、manifest、版本和指纹 | 形成独立评价服务边界与可追溯证据 |

当前能力可以立即支持：

按照给定场景批量计算“状态—动作—响应”样本。

对外部RTO给出的候选点执行基准—候选配对评价。

先用M2快速筛选，再用M4对少量候选做闭环动态复核。

保存每次计算的输入、结果、失败原因、版本和证据指纹。

当前模型尚不负责：

定义经济目标或多目标权重。

在决策空间内搜索最优解。

把一次RTO结果自动提升为可发布策略。

根据自然语言问题检索、解释和组合策略。

# 4. 三模块职责与禁止越界

| 模块 | 负责 | 主要输入/输出 | 不负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机理仿真模型 | 计算给定工况与动作下的稳态/动态响应，形成守恒、KPI和失败证据 | 输入：SimulationEvaluationRequest 输出：SimulationRunBundle | 不定义优化目标；不搜索最优点；不写策略库；不理解自然语言 |
| 外部RTO | 依据目标、决策变量和约束，搜索一个或多个候选数值方案 | 输入：OptimizationProblem 输出：CandidatePlan | 不依赖仿真内部类；不自行发布策略；不把未评价结果声明为有效策略 |
| 优化策略库 | 保存适用条件、动作、预期效果、约束、停止/回退和证据索引 | 输入：经审核StrategyEntry 输出：StrategyRecommendation | 不执行仿真；不运行RTO；不承担候选消息队列；不存整条原始轨迹 |

边界原则  解耦不等于模块互不交换数据，而是任何模块都只依赖公开、版本化的中间产物。仿真模型不知道RTO和策略库的内部实现；RTO也不知道仿真模型的内部状态类。

# 5. 推荐的离线策略生产链

离线生产面
工况/目标  →  OptimizationProblem  →  外部RTO  →  CandidatePlan
CandidatePlan  →  适配/编译  →  SimulationEvaluationRequest
SimulationEvaluationRequest  →  CDU M2/M3/M4  →  SimulationRunBundle
SimulationRunBundle  →  KPI/约束评价  →  CandidateEvaluation
CandidateEvaluation  →  筛选/去重/审核  →  StrategyEntry
StrategyEntry  →  版本化发布  →  StrategyLibraryRelease

场景构造器确定当前工况、优化任务、生产目标和不可操纵扰动。

问题构造器生成包含决策变量、目标和约束的OptimizationProblem。

RTO求解并输出一个或多个CandidatePlan，不直接写入仿真模型配置。

适配器将候选计划编译成当前M7受控请求；每个候选都与同上下文基准运行配对。

M2执行快速稳态筛选；通过初筛的少量候选再进入M4闭环动态复核。

统一评价器计算基准—候选差值、约束裕度、动态性能和失败原因。

策略构建器只把通过门禁的候选组装成策略草稿；审核后形成不可变策略库版本。

未收敛、违反硬约束或证据不完整的候选不删除，可进入独立CandidateArchive作为负知识，但不得进入可推荐策略集合。

# 6. 中间产物与数据合同

| 中间产物 | 关键内容 | 生产者 | 消费者 |
| --- | --- | --- | --- |
| OperatingContext | 原油、负荷、温压、库存、运行模式、扰动和数据版本 | 场景构造器 | RTO/评价流水线 |
| OptimizationProblem | 目标、优先级、决策变量、上下界、硬软约束、时域和验收条件 | 问题构造器 | RTO |
| CandidatePlan | 候选目标值/调整量/分段轨迹、求解状态、算法与配置版本 | RTO | 仿真适配器 |
| SimulationEvaluationRequest | 基准与候选、模型版本、评价场景、重复和不确定度计划 | 仿真适配器 | 机理仿真模型 |
| SimulationRunBundle | M7 request/result/timeseries/events/manifest与完整失败证据 | 机理仿真模型 | 统一评价器 |
| CandidateEvaluation | 可行性、目标分项、约束裕度、基准差值、动态与稳健证据 | 统一评价器 | 筛选/策略构建器 |
| StrategyEntry | 适用条件、触发、动作、预期效果、停止回退、证据和状态 | 策略构建器 | 策略库发布器 |
| StrategyLibraryRelease | 条目索引、变量目录、约束版本、文件哈希和发布清单 | 发布器 | 未来检索/智能体 |

CandidatePlan是算法可替换性的关键合同。不同RTO算法只要输出相同合同，后续仿真、评价和发布流程即可保持不变。

# 7. RTO输出到现有仿真模型的映射

第一阶段应新增DecisionVariableCatalog，明确每个可输入字段的业务角色、单位、边界、时间尺度和控制所有权。“模型允许输入”不等于“RTO允许决策”。

| 动作类型 | 当前映射 | 第一阶段用途 |
| --- | --- | --- |
| steady_setpoint_vector | 映射到M2 parameters/受控operation字段 | 大量候选快速稳态筛选 |
| closed_loop_setpoint_schedule | 映射到M4七路设定值事件 | 验证RTO上层目标能否被基础控制平稳实现 |
| open_loop_actuator_schedule | 映射到M3的11个执行命令事件 | 机理响应研究；不与正常RTO设定值策略混用 |

建议为输入目录增加以下角色标签：

context：当前原油、环境、负荷和设备状态。

disturbance：不可操纵但会影响结果的扰动。

decision：RTO可以调整的高层目标或操作变量。

controller_target：由RTO给出、由M4基础回路跟踪的设定值。

model_parameter：只用于模型结构或校正，不得被RTO当作操作动作。

initial_state：计算起点，不是正常操作决策。

特别注意  当前两个塔切割温度主要是模型校正参数；动态时间常数和塔顶气体积也是模型参数。这些字段虽然能通过模型接口调整，但第一版RTO不得自动把它们当成操作变量。

# 8. 优化策略库对象模型

策略库应保存“结构化建议 + 证据引用”，而不是把仿真轨迹或RTO求解日志直接当成策略。原始轨迹继续保存在M7运行证据库中，策略条目只引用其manifest和结果指纹。

| 字段组 | 建议字段 | 设计目的 |
| --- | --- | --- |
| 身份与生命周期 | strategy_id、revision、type、status、library_release、supersedes | 支持草稿、评价、审核、发布、停用和版本回退 |
| 适用上下文 | 运行模式、原油/负荷区间、关键温压/库存区间、排除条件 | 明确在哪些工况可以检索和复用 |
| 触发条件 | trigger_expression、持续时间、解除条件、必要数据质量 | 回答何时启动或不启动策略 |
| 动作计划 | 变量、绝对值/相对值、时间偏移、斜坡、保持期、操作顺序 | 给出机器可解析的候选动作 |
| 目标与约束 | 目标配置版本、目标分项、硬软约束、仿真最差值和裕度 | 分离优化偏好和仿真方程 |
| 预期效果 | 基准/候选KPI、差值、动态性能、库存极值和稳定时间 | 支持比较、排序和解释 |
| 停止与回退 | 停止条件、失败判断、回退策略、观察周期 | 形成完整策略生命周期 |
| 证据与来源 | 模型/RTO/KPI版本、manifest、评价指纹、审核记录 | 保证策略可重算和可追溯 |

策略库物理上建议分三层：

结构化索引：保存适用范围、动作、指标、约束和版本，用于硬条件过滤。

证据对象库：保存M7运行目录、RTO结果、评价报告和manifest。

可选文本索引：保存解释、依据和讨论材料；后续可用于语义检索，但不能替代结构化过滤。

# 9. 基于当前CDU模型的最小示范案例

第一版不追求大量策略，建议只完成一个端到端闭环案例，用它验证三模块合同是否正确。推荐场景为“给定加工负荷与原油工况，寻找能耗—产品—稳定性折中目标”。

| 项目 | 首版建议 |
| --- | --- |
| OperatingContext | 固定case_20260604有效基准；进料量和原油组成作为上下文/扰动 |
| RTO决策变量 | 首批只从已确认的高层操作目标中选择2～4项，例如回流比、炉出口温度目标和循环取热目标 |
| 目标 | 满足加工量与产品方向性约束的前提下，降低单位进料燃料消耗并控制动作幅度 |
| M2筛选 | 批量评价候选稳态点，拒绝不收敛、守恒失败或目标无改善候选 |
| M4复核 | 把短名单候选转换为七路设定值计划，评价库存、温压、饱和和稳定时间 |
| 策略发布 | 只发布1条首选和少量备选；其余候选进入证据库或负知识档案 |

该示范的验收重点不是得到所谓“最终最优值”，而是证明：相同OptimizationProblem能够由不同算法求解；CandidatePlan能够稳定编译进仿真；基准与候选评价口径一致；最终StrategyEntry能完整引用证据并被重新加载。

# 10. 对现有机理模型的调整建议

## 10.1 第一阶段必须增加的外部薄层

CapabilityManifest：声明模型支持的运行层、输入、输出、事件和性能特征。

DecisionVariableCatalog：冻结字段角色、单位、边界、控制所有权和编译规则。

CandidatePlanCompiler：把RTO结果转换为M2/M3/M4受控请求。

PairedEvaluation：为同一上下文生成基准与候选配对运行并计算差值。

KPI/ConstraintEvaluator：在物理模型外计算目标分项、约束裕度和候选评级。

StrategyEvidenceExporter：把多次运行证据组装成可发布策略草稿。

这些组件可以建立在现有M7接口之外，不需要修改M2/M3/M4核心方程，也不要求仿真模型导入RTO或策略库代码。

## 10.2 由后续策略需求决定的模型扩展

若RTO只输出现有七路设定值，M4可承担首版动态复核。

若RTO需要分时调整回流、循环取热等当前非七路目标，再扩展上层设定值事件目录。

若需要跨原油策略，必须增加多个版本化原油/工况案例。

若产品质量成为主要目标，需要增强质量表征和产品质量输出。

若需要完整经济优化，应增加独立的价格、公用工程成本和上下游约束配置。

汽提蒸汽、独立侧线抽出等当前不存在的变量，只在明确进入RTO决策空间后再扩展物理模型。

## 10.3 当前明确不做

不把RTO求解器写入CDU仿真包。

不把策略数据库或检索逻辑写入物理模型。

不开放所有模型参数给RTO。

不把M4 PI闭环误称为RTO。

不把仿真样本数直接等同于策略条目数。

不在当前阶段实施代理模型或智能体。

# 11. 分阶段实施建议

| 阶段 | 目标 | 主要交付物 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 架构冻结 | 确认三模块边界、术语和首个案例 | 本讨论稿、变量角色草案、待决问题清单 | 用户确认范围和首个RTO问题 |
| B 合同实现 | 建立与具体算法无关的数据合同 | OptimizationProblem、CandidatePlan、CandidateEvaluation Schema | 非法字段/单位/版本漂移可前置拒绝 |
| C 外部RTO原型 | 用一个简单可复核算法生成候选 | 独立RTO包、配置和确定性求解证据 | 同输入同结果，失败状态完整 |
| D 仿真评价闭环 | RTO候选进入M2初筛和M4复核 | 编译器、基准—候选评价包、批运行manifest | 端到端结果可重复、证据完整 |
| E 首版策略库 | 发布少量真实策略条目 | StrategyEntry、LibraryRelease、查询接口 | 结构化过滤、版本和证据重载通过 |
| F 后续智能体 | 在稳定策略库基础上设计检索、解释与任务编排 | 另行方案 | 不属于本轮 |

# 12. 下一轮需要确认的关键问题

首个RTO示范场景选“能耗—产品—稳定性权衡”还是更简单的单目标问题？

第一批真正允许RTO调整的高层变量具体是哪2～4项？

进料负荷应视为生产计划给定的上下文，还是允许RTO在区间内优化？

质量、收率、能耗和运行稳定性目标的优先级如何定义？

哪些约束属于硬约束，哪些属于软约束或偏好？

RTO输出是单个稳态目标向量，还是包含分段时间轨迹？

策略按单一工况点存储，还是按经过验证的上下文区间发布？

一个上下文命中多条策略时，采用什么排序和冲突处理规则？

模型、RTO或目标配置升级后，哪些策略必须自动转为待复验？

失败候选和不可行区域是否建立独立负知识档案？

# 13. 建议的近期决策

建议  先不修改现有机理方程。下一步先冻结DecisionVariableCatalog、OptimizationProblem、CandidatePlan和CandidateEvaluation四个合同，再选择一个最小RTO案例。合同和案例确认后，RTO、仿真适配器和策略库可以分别独立实施。

这一路线保留现有M0～M7成果，把当前CDU模型稳定地定位为“策略评价发动机”；RTO是“候选方案生成器”；离线流水线是“编译、质检和发布工厂”；策略库是“版本化成品仓库”。

# 附录A：策略条目概念字段

StrategyEntry（概念结构，尚未冻结Schema）
identity: strategy_id / revision / status / library_release
context: operating_mode / feed / crude / temperature / inventory ranges
trigger: expression / persistence / clear condition
action_plan: variable / target / basis / ramp / order / hold horizon
objectives_constraints: objective_profile / hard-soft constraints / margins
expected_effect: baseline / candidate / delta / dynamic performance
stop_rollback: stop conditions / fallback strategy / observation window
evidence: simulator / RTO / KPI versions / manifests / review records

# 附录B：参考依据

《1322建设方案0802.docx》：三项交付物、策略JSON、专业工具调用和分层实施路线。

《CDU Mini Loop Python 建模 M0～M7 实施方案》：当前机理模型阶段划分与验收边界。

《CDU Mini Loop M7 模型卡》：当前M2～M7能力、受控输入和结果合同。

《CDU Mini Loop 实施状态》：当前版本、验证证据和授权范围。